# Návod k používání

Odpovídá  ČSN EN 365 ( 83 2601)

# TŘÍBODOVÝ SYSTÉM PRO VÝSTUP/SESTUP/POSTUP

# PO PŘÍHRADOVÝCH KONSTRUKCÍCH, ŽEBŘÍCÍCH apod.

# Odpovídá ČSN EN 355 ( 83 2622)

Výrobek byl certifikován Notifikovanou osobou č. CE 0086

- Charakteristika a používání

##### Charakteristika

Systém sestává z tlumiče pádu se spojkou (karabinou) pevně spojeného s dvojicí lan, se spojkami (karabinami) na koncích. Dvojice lan tak dává systému tvar písmene V,  jeho celková délka je podle provedení od 1,5 m do 2m. Lano je lano s opletem o průměru 10,5 mm.

Tříbodový systém lze používat prakticky při všech pracích ve výškách, např. při pracích elektro, stavebních, montážních, udržovacích apod.

##### Používání

Lana prohlédněte po celé jejich délce a zkontrolujte jejich vnější vzhled a neporušenost povrchu včetně očnic. Zkontrolujte příslušné karabiny včetně tlumiče. Pomocí karabiny upevněte systém (konec s tlumičem) k hrudnímu nebo zádovému připojovacímu prvku zachycovacího postroje. Systém je tím připraven k použití. Výstup a sestup se provádím postupným kotvením karabin (umístěných na koncích lan) ve směru pohybu. Při přemisťování jedné karabiny zůstává druhá karabina kotvena. Uživatel je tak neustále spolehlivě chráněn systémem zachycení pádu.

Zkontrolujte, zda při používání systému nezasahujete do ochranného pásma el. zařízení, zejména venkovních vodičů elektrických rozvodů

Upozornění ! V případě, že zjistíte poškození bezpečnostního lana, tlumiče nebo karabiny, postupujte podle části „Důvody k vyřazení z používání“ a obraťte se na servisní pracoviště firmy HAK CS, spol. s r.o.

##### Povolené kombinace s dalšími prostředky osobního zajištění

Systém je dovoleno používat společně s ostatními vhodnými prostředky, dodávanými firmou HAK CS, spol. s r.o., případně se zachycovacími postroji opatřenými hrudními nebo zádovými připojovacími prvky.

##### Zachycení pádu

Po zachycení pádu zkontrolujte, zda nedošlo k poškození lana třením o konstrukci nebo její část, k pořezaní o ostrou hranu apod. a tím ke snížení nosnosti lana, popřípadě k vytažení textilní částí tlumiče z plastového obalu.

- Důvody k vyřazení z používání

1. Lana oplétaná nízkoprůtažná

Vizuálně prohlížet lano v celé jeho délce. V místech styku s tělesem tlumiče a karabinami kontrolovat lano i po změně jeho polohy, tj. jeho část skryté pod těmito prvky a kontrolovat pevnostní šití lano k těmto prvkům. Případné poškození zjistíme i hmatem projetím lana nebo švu mezi prsty či dlaní a pohmatem v místě možného poškození.

1.1. místní změna průměru lana

1.2. narušení celistvosti (pořezání, prodření, párání, propálení, poleptání, spečení, měknutí, ztvrdnutí, trvalé deformace)

1.3. trvalé deformace (mechanické poškození)

1.4. změna struktury (chemické nebo tepelné působení)

1.5. změna barvy

1.6. narušení opletu obnažením jádra

1.7. poškození koncového pevnostního šití (oko), poškození očnice

1.8. prodloužení lana  o 10 a více % jeho původní délky

2. Spojky ocelové

Vizuálně prohlížet spojku v celé její délce. V místech styku s lanem kontrolovat spojku i po změně její polohy, tj. její část skrytou i pod tímto prvkem.

2.1. deformace, změna tvaru, ohnutí, nalomení nebo praskliny těla karabiny (oka) nebo zámku

2.2. omezení pohyblivosti nebo funkčnosti západky

2.3. omezení pohyblivosti nebo funkčnosti pojistky západky

2.4. změna barvy nebo struktury karabiny (oka) (oxidace, koroze)

Tlakem na západku se přesvědčte o správné funkci šroubovací, otočné nebo dlaňové pojistky západky pojistky – západka se neotevře bez odjištění pojistky.

3. Těleso tlumiče

Vizuálně prohlížet těleso tlumiče a koncová popruhová oka v celé jejich délce po obou stranách. V místech styku s karabinou a lanem kontrolovat koncová popruhová oka tělesa tlumiče i po změně jejich polohy, tj. jeho část skryté pod těmito prvky. Případné poškození zjistíme i hmatem projetím lana nebo švu mezi prsty či dlaní a pohmatem v místě možného poškození.

3.1. narušení obalu mechanickými vlivy (pořezání, prodření, párání, trvalé deformace) nebo jeho ztráta

3.2. změna struktury obalu působením tepelných popř. chemických vlivů (spečení, měknutí, propálení, poleptání)

3.3. obal nepřekrývá celý tlumič

3.4. narušení celistvosti textilní šité části tlumiče (pořezání, prodření, párání, trvalé deformace, spečení, propálení, poleptání)

3.5. poškození šití koncového popruhového oka tlumiče, popř. jeho uvolnění

3.6. vysunutí (vytažení) textilního šitého článku z obalu

4. Nečitelné nebo chybějící označení	 tříbodového systému nebo znečištění, které znemožňuje vizuální kontrolu

POZNÁMKA: Tříbodový systém, která byla namáhán zachyceným pádem a který nebyl při následné kontrole zjevně v bezvadném pořádku, musí být ihned vyřazen. V tomto případě se obraťte také na servisní pracoviště firmy HAK CS, spol. s r.o.

- Servis, prohlídky a zkoušky

Periodická odborná prohlídka a zkouška musí být provedena každých 12 měsíců servisním pracovištěm firmy HAK CS, spol. s r. o., které je k tomu oprávněno výrobcem. Odpovědnost za dodržení termínu má uživatel OOPP.

Celková doba používání výrobku je odvislá od způsobu používání, podmínek a vlivu prostředí pracoviště, pečlivosti údržby, správného uložení po skončení práce a skladování. Vždy však záleží na fyzickém stavu výrobku a na jeho odborném posouzení v servisním pracovišti firmy HAK CS, spol. s r.o., které je oprávněno výrobcem posoudit na pravidelně servisovaných výrobcích jejich použitelnost v dalších 12-ti měsících.

Záznamovou kartu pečlivě vyplňte a uschovejte. Zaznamenávejte pravidelně všechny provedené kontroly.

- Školení a výcvik

Zajišťuje  firma HAK CS, spol. s r.o. ve svém školícím středisku nebo přímo u odběratele.

- Údržba a skladování

Údržba a odpovídající uložení tohoto tříbodového systému jsou základními předpoklady pro jeho ochranu před poškozením. Dbejte, prosím, následujících doporučení:

- Systém včetně součástí perte v mýdlové vodě. V žádném případě nepoužívejte kyselá rozpouštědla a zásady (louh).

- Systém  sušte v dobře větraném prostoru, chráněném před účinky přímého ohně,popř. jiných zdrojů tepla.

- Skladujte v prostorách chráněných před vlhkem a UV zářením.

- Systém se nesmí skladovat společně s látkami, jejichž parami a plyny by mohla být lanová vlákna porušena.

- Zejména lana a tlumič chraňte před ostrými předměty.

##### Upozornění

Tento osobní ochranný prostředek může být použit pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou jen pracovníkem proškoleným a seznámeným s tímto návodem.

Kontaktní adresa výhradního dovozce a servisního pracoviště:

HAK CS, spol. s r.o., Květnové nám. 13, 252 43 Průhonice, tel. a fax : 267 751 245-6

HAK CS, spol. s r.o., Janáčkova 16, 702 00 Ostrava 1, tel. a fax : 596 113 350 - 51

Vyobrazení tříbodového systému s tlumičem pádu a lanem a jeho používání